8/2005	KOEKÄYTÖSSÄ

## RTA 05

RAKENNESUUNNITELMIEN JA RAKENTEIDEN TARKASTUSTOIMINNAN TEHTÄVÄLUETTELO

| Tarkoitus ja käyttö Tämä tehtäväluettelo on tarkoitettu rakenne-suunnitelmien ja rakenteiden tarkastustoiminnan sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Luettelo on laadittu ensisijaisesti talonrakennuksen uudis-rakentamiseen, mutta se on sovellettavissa myös korjausrakentamiseen sekä teollisuus- ja erikois-rakentamiseen. Tehtäväluetteloa käytetään tarkastajan tehtävän-laajuuden määrittelyssä, tarkastuskokonaisuuden hallinnassa sekä osana tarkastustoiminnan laadun-varmistusta. Tehtäväluettelo liitetään konsultti-sopimukseen ja sen asema sopimusasiakirjana on määritelty KSE 1995:n kohdassa 9. Pyydettäessä tarjousta ja tehtäessä sopimusta kaikki toimeksiantoon kuuluvat tehtävät osoitetaan rastittamalla. Tarvittaessa tehtävälaajuutta tarkennetaan työn aikana. # Tarkastustoiminnan edellytykset Suunnitelmien tarkastustehtävät edellyttävät rakenteiden suunnittelijan ja tarkastajan välistä yhteistoimintaa mm. työpalaverien avulla. Tarkastustehtävien tulee olla aikaveloitus-perusteisia ja pohjautua tilaajan ja tarkastajan väliseen molemminpuoliseen luottamukseen. Vastuullisella tarkastajalla tulee myös olla alueen FISE-tarkastajapätevyys tai vastaava kelpoisuus. Tarkastustehtävät tulee tilata ja suorittaa riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta myös valmisosia koskevat mahdolliset puutteet voidaan korjata hankkeen kokonaisaikataulun puitteissa. Tarkastustoiminnan edellytyksenä ovat kohteesta laaditut, laajuudeltaan riittävät suunnitelmat ja tarkastuksesta on syytä informoida eri osapuolia jo ennen suunnitteluvaihetta. Rakennusvalvonnan määräämässä tarkastuksessa tarkastustyön laajuus on sovittava yhdessä ko. viranomaisen kanssa. Tarkastustoiminnassa noudatetaan FISE Oy:n tarkastusta koskevia ohjeita sekä SKOLin eettisiä ohjeita. Tarkastus ei vähennä vastaavien suunnittelijoiden vastuuta ja havaittujen virheiden ja puutteiden korjaaminen on suunnittelijoiden tehtävä. Tarkastustoiminnan kattava konsulttivastuuvakuutus on suositeltava. | # Tarkastuksen suoritus Tarkastustyön laajuus määräytyy viranomais-määräysten sekä rakennuksen vaativuusluokan mukaisesti. Tarkastuksen suorittamisen tavoitteena on rakentamisen laadun ja turvallisuuden parantaminen eikä se ole tarkoitettu esim. syyyllisyyskysymysten ratkaisemiseen riita-tapauksissa. Tarkastustehtävät jakautuvat ajallisesti hanke-, luonnos- ja toteutussuunnitteluvaiheisiin. Tarkastustehtäviä voidaan suorittaa soveltuvien osin myös rakentamisen aikana ja ne voivat kohdistua myös valmiisiin tai rakenteilla oleviin kohteisiin. Tarkastustehtävissä tulee tarpeen niin vaatiessa laatia ja dokumentoida erikseen kohdassa 1.1.1 sovittavat vertailulaskelmat. Tarkastetut suunnitelmat arvioidaan tarkastus-ohjeen perusteella kolmeen eri luokkaan; hyväksyttäviin, korjattaviin ja täydennettäviin tai tarkastukseen kelpaamattomiin / hylättäviin. # Viranomaismääräykset RakMk A2:n mukaan rakennesuunnitelmissa ja rakennelaskelmissa tulee osoittaa kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta varten. Rakennepiirustuksista tulee selvitä rakenteiden lämmön-, kosteuden, veden ja vedenpaineen sekä äänen eristyksen ratkaisut. Rakennesuunnitelmaan kuuluu yleensä myös pohjarakennesuunnitelma, jossa tulee osoittaa myös pohjarakennustyön ja valmiiden rakenteiden vaikutus rakennuspaikan ympäristöön. Rakenteiden pääsuunnittelijan tulee RakMk A2:n mukaan oman suunnittelutehtävänsä lisäksi huolehtia siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. Sisältö 1. RAKENNESUUNNITELMIEN TARKASTUS - Rakenteiden pääsuunnittelu - Rakennelaskelmat - Rakennepiirustukset - Valmisosasuunnittelu - Betonirakenteiset valmisosat - Teräsrakenteiset valmisosat - Puurakenteiset valmisosat 2. RAKENTEIDEN TARKASTUS | Sivu 2 2 2 3 5 5 5 6 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. RAKENNESUUNNITELMIEN TARKASTUS - 1.1 RAKENTEIDEN PÄÄSUUNNITTELU - 1.1.1 Rakennelaskelmat |  |  |
| Arvioidaan lujuuslaskelmien kattavuus ja havainnollisuus sekä vastaavuus rakenne-suunnitelmiiin nähden. | Lujuuslaskelmien tulee muodostaa selkeä ja kohteen vaativuusluokitukseeen nähden riittävän kattava ja laadukas kokonaisuus käyttö- ja murto-rajatilat sekä rakennusaikaiset kuormitustilat huomioiden. |  |
| Rakenteiden pääsuunnittelijan koordinointi-, johto-, valvonta- ym. velvoitteiden täyttäminen | Tarkastetaan, että rakenteiden pääsuunnittelija on täyttänyt RakMk A2:n mukaiset velvoitteensa |  |
| Kuormat ja kuormitusyhdistelmät | Tarkistetaan kuormien ja kuormitusyhdistelmien oikeellisuus ja normienmukaisuus |  |
| Asennusaikainen kokonaisstabiliteetti | Tarkastetaan rungon asennustilanteen jäykistys-laskelmat |  |
| Käyttötilanteen kokonaisstabiliteetti Jatkuva sortuma | Tarkastetaan rungon käyttötilanteen jäykistys-laskelmat Tarkastetaan jatkuvan sortuman riskit |  |
| Pohjarakenteet | Tarkastetaan pohjarakenteita koskevat mitoitus- ja vakavuuslaskelmat |  |
| Rakennusperustukset | Tarkastetaan perustusten mitoitusperusteet ja mitoituslaskelmat |  |
| Koneperustukset | Tarkastetaan koneperustusten mitoitus sekä dynaamiset tarkastelut |  |
| Alapohjarakenteet | Tarkastetaan alapohjarakenteiden mitoitusotaksumat ja mitoituslaskelmat |  |
| Kantavat ja jäykistävät seinät | Tarkastetaan kantavien ja jäykistävien seinien mitoituslaskelmat |  |
| Pilarit | Tarkastetaan pilareiden mitoituslaskelmat |  |
| Palkit ja ristikot | Tarkastetaan palkkien ja ristikoiden mitoituslaskelmat |  |
| Laatat ja tasot | Tarkastetaan laattojen ja tasojen mitoituslaskelmat (tarvittaessa värähtelytarkastelut) |  |
| Kevytrakenteiset välipohjat | Tarkastetaan kevytrakenteisten välipohjien mitoituslaskelmat sekä dynaamiset tarkastelut |  |
| Rungon liitokset | Tarkastetaan liitosten toimivuus ja mitoitus |  |
| Rakennusfysiikka Veden- ja kosteudeneristys | Tarkastetaan rakennusfysiikkaan liittyvät mitoituslaskelmat Tarkastetaan mitoituslaskelmat |  |
| Lämmöneristävyys Akustiikka Palotekninen mitoitus Metallirakenteiset julkisivurakenteet | Tarkastetaan mitoituslaskelmat Tarkastetaan akustiset mitoituslaskelmat Tarkastetaan palotekniset mitoituslaskelmat Tarkastetaan metallijulkisivujen mitoituslaskelmat ja tarvittaessa värähtelytarkastelut |  |
| Lasirakenteet Julkisivuverhoukset | Tarkastetaan lasirakenteiden mitoituslaskelmat ja tarvittaessa värähtelytarkastelut Tarkastetaan kiinnityselimien laskelmat |  |
| Täydentävät rakenteet Laitealustat | Tarkastetaan täydentävien rakenteiden mitoituslaskelmat Tarkastetaan laitealustojen mitoituslaskelmat ja tarvittaessa dynaamiset tarkastelut |  |
| Käyttöikä- ja säilyvyyslaskelmat | Tarkastetaan käyttöikä- ja säilyvyslaskelmat |  |
| Erikoisrakenteet Vertailulaskelmat #### Muut tehtävät 1.1.2 Rakennepiirustukset | Tarkastetaan erikoisrakenteiden mitoituslaskelmat ja dynaamiset tarkastelut rakenteiden erityispiirteiden vaatimassa laajuudessa Laaditaan ja dokumentoidaan erikseen sovittavat vertailulaskelmat |  |
| Rakennesuunnitelmakokonaisuuden määrän ja laadun arviointi kohteen vaativuuteen nähden | Rakennepiirustusten tulisi muodostaa selkeä ja kohteen vaativuusluokitukseeen nähden riittävän kattava ja laadukas kokonaisuus. |  |
| Rakennetyypit | Tarkastetaan, että rakennetyypit ovat määrältään ja laadultaan riittävän kattavat, ja että ne täyttävät lujuuden, toiminnallisuuden ja rakennus-fysikaalisten ominaisuuksien osalta sekä RakMk:n että tilaajan asettamat vaatimukset |  |
| Jäykistyssysteemi ja jäykistävät rakenneosat | Tarkastetaan että suunnitelmien mukainen rungon jäykistys on periaatteiltaan toimiva ja että se vastaa jäykistyslaskelmien mukaisia olettamuksia |  |
| Yleiset laatuvaatimukset Pohjarakennussuunnitelmat | Tarkastetaan työselostukset, projektieritelmät ja muut yleistä laatutasoa kuvaavat suunnitelma-asiakirjat Tarkastetaan pohjarakennussuunnitelmat sekä niissä esitettyjen ratkaisujen kelpoisuus huomioiden pohjatutkimusasiakirjojen tiedot sekä ympäristövaikutukset |  |
| Koneperustukset | Tarkastetaan koneperustuksia koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Salaojitussuunnitelmat | Tarkastetaan salaojitusta ja kuivatusta koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Pintavesisuunnitelmat | Tarkastetaan pintavesien johtamista ja pihantasausta koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Runkojärjestelmän kokonaistoiminta | Tarkastetaan runkorakennejärjestelmän toimivuus asennus- ja käyttötilanteissa |  |
| Maanvaraiset alapohjarakenteet | Tarkastetaan maanvaraisia alapohjarakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Kantavat maanvastaiset alapohjarakenteet | Tarkastetaan kantavia maanvastaisia alapohja-rakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Kantavat tuuletettavat alapohjarakenteet | Tarkastetaan kantavia tuuletettavia alapohja-rakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Kantavat ja jäykistävät seinät | Tarkastetaan kantavia ja jäykistäviä seinä-rakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Pilarit | Tarkastetaan pilareita koskeva suunnitelma-kokonaisuus |  |
| Palkit ja ristikot | Tarkastetaan palkki- ja ristikkorakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Laatat ja tasot | Tarkastetaan laatastoja ja tasorakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Kevytrakenteiset välipohjat | Tarkastetaan laatastoja ja tasorakenteita koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Rungon liitokset | Tarkastetaan runkorakenteiden liitoksia koskeva suunnitelmakokonaisuus |  |
| Kosteudenhallintasuunnitelma Rakenteiden ja liittymäkohtien ilmatiiveys | Tarkastetaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö ja arvoidaan vastaavatko siinä esitetyt toimenpiteet kohteen asettamia vaatimuksia |  |
| Veden- ja kosteudeneristyssuunnitelmat | Tarkastetaan veden- ja kosteudeneristys-suunnitelmat |  |
| Lämmöneristyssuunnitelmat | Tarkastetaan lämmöneristyssuunnitelmat |  |
| Rakenteellista paloturvallisuutta koskevat suunnitelmat | Tarkastetaan rakennesuunnitelmat palo-turvallisuutta koskevilta osiltaan: kantavien rakenteiden palonkestävyys, palonsuojaukset ja osastoivien rakenneosien palonkestoaika, liitosten ja liittymien toiminta palotilanteessa |  |
| Ääneneristystä ja akustiikkaa koskevat suunnitelmat | Tarkastetaan rakennesuunnitelmat ääneneristystä ja akustiikkaa koskevilta osiltaan: kone- ja laitetilat, ulkovaipan, ikkunoiden ja ovien ilmaäänen-eristävyys, välipohjien askelääneneristävyys, äänen sivutiesiirtymät seinien ja tasojen liitos-kohdissa, läpimenot, studio- ym. erikoistilojen tai melua tuottavien koneiden tms. asettamat erityis-vaatimukset |  |
| Metallirakenteiset julkisivurakenteet | Tarkastetaan metallijulkisivurakenteita koskevat rakennesuunnitelmat |  |
| Lasirakenteet Julkisivurakenteet | Tarkastetaan lasirakenteita koskevat rakenne-suunnitelmat Tarkastetaan julkisivuverhouksia koskevat rakennesuunnitelmat |  |
| Täydentävät rakenteet | Tarkastetaan täydentävien rakenteiden rakenne-suunnitelmat |  |
| Laitealustat | Tarkastetaan laitealustojen rakennesuunnitelmat |  |
| Käyttöikä- ja säilyvyys Erikoisrakenteet #### Muut tehtävät | Tarkastetaan suunnitelmien ja käyttöikävaatimusten vastaavuus |  |
| 1.2 VALMISOSASUUNNITTELU 1.2.1 BETONIRAKENTEISET VALMISOSAT | Laskelmien ja piirustusten tarkistus kuten kohdassa 1.1 mittoja lukuun ottamatta |  |
| Asennussuunnitelmat | Tarkastetaan, että betonirakenteisista valmis- ja tuoteosista on laadittu kohteen vaatimustasoon nähden asianmukaiset ja riittävän kattavat asennussuunnitelmat, ja että ne on hyväksytetty rakenteiden pääsuunnittelijalla ennen asennus-töiden aloittamista. Yksilöidään mahdolliset puutteet huomioiden rakenteellinen turvallisuus ja työturvallisuusnäkökohdat sekä asennusaikana että lopputilanteessa. |  |
| ### Muut tehtävät |  |  |
| 1.2.2 TERÄSRAKENTEISET VALMISOSAT | Laskelmien ja piirustusten tarkistus kuten kohdassa 1.1 mittoja lukuun ottamatta |  |
| Asennussuunnitelmat | Tarkastetaan, että teräsrakenteisista valmis- ja tuoteosista on laadittu kohteen vaatimustasoon nähden asianmukaiset ja riittävän kattavat asennussuunnitelmat, ja että ne on hyväksytetty rakenteiden pääsuunnittelijalla ennen asennus-töiden aloittamista. Yksilöidään mahdolliset puutteet huomioiden rakenteellinen turvallisuus ja työturvallisuusnäkökohdat sekä asennusaikana että lopputilanteessa. |  |
| ### Muut tehtävät |  |  |
| 1.2.3 PUURAKENTEISET VALMISOSAT | Laskelmien ja piirustusten tarkistus kuten kohdassa 1.1 mittoja lukuun ottamatta |  |
| Asennussuunnitelmat ### Muut tehtävät | Tarkastetaan, että puurakenteisista valmis- ja tuoteosista on laadittu kohteen vaatimustasoon nähden asianmukaiset ja riittävän kattavat asennussuunnitelmat, ja että ne on hyväksytetty rakenteiden pääsuunnittelijalla ennen asennustöiden aloittamista. Yksilöidään mahdolliset puutteet huomioiden rakenteellinen turvallisuus ja työturvallisuusnäkökohdat sekä asennusaikana että lopputilanteessa. |  |
| 2. RAKENTEIDEN TARKASTUS Rakenteiden työmaatarkastus | Rakennusaikana saattaa esiintyä tilanteita, jolloin syntyy tarve asennettujen tai asennusvaiheessa olevien rakenteiden ja niiden suunnitelman-mukaisuuden tarkastukseen rakennuspaikalla tai esivalmistettavan valmisosan kohdalla. Tällaiset tarkastustehtävät edellyttävät tapauskohtaisia neuvotteluja joissa sovitaan tarkastusmenettelyistä. Tämän kaltaisissa tehtävissä tarkastuksen tilaajan, rakenteiden pääsuunnittelijan sekä tarkastus-tehtävän suorittajan välinen yhteistoiminta on erityisen tärkeää. |  |
| Asennussuunnitelmat | Tarkastetaan asennussuunnitelmat kohdan 1.2 mukaisesti |  |
| Rakennelaskelmat | Tarkastetaan asennussuunnitelmiin liittyvät laskelmat kohdan 1.1.1 mukaisesti |  |
| Rakennesuunnitelmat | Tarkastetaan asennussuunnitelmiin liittyvät rakennepiirustukset kohdan 1.1.2 mukaisesti |  |
| ### Muut tehtävät |  |  |